# 中国HFC/HCFC/HFO政策法规汇总

——基于生态环境部官网公开文件整理
整理日期：2026年4月9日

# 一、背景知识：HFC、HCFC、HFO 是什么

HFC（氢氟碳化物）、HCFC（含氢氯氟烃）、HFO（氢氟烯烃）是三代制冷剂/发泡剂物质：

HCFC（含氢氯氟烃）：第一代替代品，ODP>0（如HCFC-141b），正在淘汰中，2025年是最后削减年

HFC（氢氟碳化物）：第二代替代品，ODP=0但GWP高（如HFC-134a、HFC-32），受《基加利修正案》管控

HFO（氢氟烯烃）：第三代替代品，低GWP（如HFO-1234yf），是未来发展方向

# 二、《基加利修正案》管控时间表

2016年10月，国际社会达成《基加利修正案》，将HFCs纳入管控范围。中国于2021年9月15日正式生效。

| 年份 | 阶段目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2021年9月 | 修正案对中国生效 | HFC-23禁止直接排放，需尽可能销毁 |
| 2024年 | 生产和使用冻结在基线水平 | 主要发展中国家HFCs冻结年 |
| 2029年 | 在基线基础上削减10% | 第一阶段削减 |
| 2035年 | 在基线基础上削减30% | 第二阶段削减 |
| 2040年 | 在基线基础上削减50% | 第三阶段削减 |

# 三、2025年度HFC配额总量设定与分配方案

来源：生态环境部，2024年10月发布

🔗 《2025年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》：https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202410/W020241021377934970638.pdf

## 配额总量

HFCs生产配额总量：18.53亿吨CO₂当量（冻结在基线水平）

内用生产配额总量：8.95亿吨CO₂当量

进口配额总量：0.1亿吨CO₂当量（与2024年度相同）

## 2025年增发品种

HFC-32（二氟甲烷）：+45,000吨（因HCFCs淘汰替代需求）

HFC-245fa（1,1,1,3,3-五氟丙烷）：+8,000吨

HFC-41（一氟甲烷）：+50吨（半导体行业需求）

HFC-236ea（1,1,1,2,3,3-六氟丙烷）：+50吨

## HFC-32、HFC-245fa配额计算公式

Q₂₀₂₅ = Q₂₀₂₄ + R × Q增总

Q₂₀₂₅ = 2025年度某品种HFCs生产配额（吨）

Q₂₀₂₄ = 2024年度永久性配额调整后配额（吨）

R = 生产单位2024年度内用配额占全国该品种内用配额总量比例

Q增总 = 2025年度该品种增发总量（吨）

# 四、严格控制第一批HFC化工生产建设项目

来源：生态环境部，2021年9月发布（征求意见稿）

🔗 《关于严格控制第一批氢氟碳化物化工生产建设项目通知》：https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202109/W020210930340098727769.pdf

## 第一批管控五种HFCs

HFC-32（二氟甲烷）：产能占全国74.4%，负荷仅42%，严重过剩

HFC-134a（1,1,1,2-四氟乙烷）：用于汽车制冷，替代技术成熟

HFC-125（五氟乙烷）：高GWP值

HFC-143a（1,1,1-三氟乙烷）：用于R4系列混合制冷剂

HFC-245fa（1,1,1,3,3-五氟丙烷）：产能过剩

## 中国HFCs产能现状（2020年数据）

总产能：168.3万吨

实际产量：81.1万吨

装置平均利用率：48.2%（部分装置仅20%）

闲置产能：约87万吨

预计2025年闲置产能将达105万吨，投资损失约78亿元

## 中国ODS履约历程

三十年来已先后实现全氯氟烃（CFC）、哈龙、四氯化碳、甲基氯仿和甲基溴五大类ODS全面淘汰。目前正在实施含氢氯氟烃（HCFCs）淘汰，2025年是HCFCs配额削减的最后一年。

# 五、禁止生产HFC制冷剂家电产品

来源：生态环境部，2025年8月发布（征求意见稿）

🔗 《关于禁止生产以HFCs为制冷剂的家用电冰箱和冷柜产品的公告》：https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202508/W020250815560674873899.pdf

## 核心规定

自2026年1月1日起，禁止生产以HFCs为制冷剂的电冰箱和冰柜产品

依据：《中国履行〈蒙特利尔议定书〉国家方案（2025—2030年）》

## 中国冰箱冷柜行业现状

家用电冰箱：2024年产量9,000万台+，出口5,100万台+

家用冷柜：2024年产量3,500万台+，出口2,600万台+

主要产区：安徽、广东、江苏、山东

目前主要使用R600a（异丁烷）制冷剂，HFCs使用占比不到6%

涉及HFC-134a约1,400吨/年，占全国HFC-134a使用总量不到2%

## 行业转型

2007年以前使用CFC-12，现已全面淘汰。目前主要使用R600a（异丁烷）。少数出口产品使用HFCs（HFC-134a）以满足特定市场需求。

# 六、HCFCs淘汰管理（2025年最后削减年）

来源：生态环境部，2024年11月发布

🔗 生态环境部负责人就《2025年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理》答问：https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202411/t20241113_1095266.shtml

## 2025年双重任务

HCFCs淘汰：2025年是最后一类ODS（含氢氯氟烃）的配额削减年

HFCs配额管理：2025年是HFCs配额管理的第二年

## 2025年HCFCs配额分配原则

根据HCFCs淘汰的替代需求分配

考虑下游使用行业发展需求

保障产业链供应链安全

# 七、进一步加强ODS和HFCs管理（2026年）

来源：生态环境部，2026年3月发布

🔗 生态环境部相关负责人就《进一步加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理的通知》：https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202603/t20260310_1146210.shtml

近日，生态环境部印发了《进一步加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理的通知》，对ODS和HFCs的全生命周期管理提出更严格要求。

# 八、对聚氨酯喷涂行业的影响

超临界CO₂辅助聚氨酯喷涂技术的战略意义：

HFCs（如HFC-245fa）是传统聚氨酯硬泡的发泡剂，HFCs削减将推动CO₂发泡技术的需求

HCFC-141b淘汰：CO₂辅助喷涂技术（零ODP）完美替代

HFC削减时间表：2024冻结→2029减10%→2035减30%→2040减50%→2045减80%

替代路径：HCFC-141b → HFCs → CO₂/水发泡/HFO

超临界CO₂技术：零ODP、零GWP（CO₂为基准）、VOC接近零，是真正绿色技术

# 九、官方文件链接汇总

🔗 生态环境部大气环境司负责人答问（2025年HFC配额）：https://www.mee.gov.cn/home/ztbd/2022/sthjpf/fgbzjd/gfxwjjd/202506/t20250630_1122263.shtml

🔗 生态环境部负责人就2025年度ODS和HFCs管理答问：https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202411/t20241113_1095266.shtml

🔗 2025年度HFCs配额总量设定与分配方案：https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202410/W020241021377934970638.pdf

🔗 关于严格控制第一批HFCs化工生产建设项目（征求意见稿）：https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202109/W020210930340098727769.pdf

🔗 禁止生产HFC制冷剂家电公告（征求意见稿）：https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202508/W020250815560674873899.pdf

🔗 进一步加强ODS和HFCs管理通知：https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202603/t20260310_1146210.shtml