核心技术综述（比赛/汇报版）

主题：超临界二氧化碳辅助聚氨酯喷涂“喷枪/喷涂头”相关研究综述

一句话定义：这类研究的关键，不只是把 CO₂ 加进聚氨酯体系，而是通过喷枪内部混合、喷嘴节流、降压气爆和射流雾化，把“超临界流体优势”真正转化为稳定、可施工、低损耗的喷涂过程。

一、核心技术名称

核心技术：超临界二氧化碳辅助聚氨酯喷涂喷枪/喷涂头协同控制技术

比赛化表达：把“CO₂ 能发泡”这件事，真正变成“枪口能稳定喷出来”的工程能力。

二、原来存在的核心问题

高压混合不稳定

树脂/组合料与 scCO₂ 在喷枪前端若混合不足，容易导致喷出后液滴分布变宽、局部气爆不稳和材料浪费。

喷嘴降压过程复杂

体系经过喷嘴瞬间减压，既涉及相态变化，也涉及高速射流和二次雾化，稍有不当就会粗滴、喷溅或表面不均。

结构与工况耦合强

喷枪几何、系统压力、CO₂ 含量、施工距离和物料黏度不是独立变量，而是强耦合关系。

三、我们这个方向分别解决了什么

| 维度 | 原始痛点 | 解决逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 喷枪混合 | CO₂ 与树脂混合不均，出口状态波动大。 | 通过高压混合区、静态混合/撞击流设计，提高喷嘴前混相均一性。 |
| 喷嘴节流 | 减压太猛或结构不当，导致雾化不稳。 | 利用喷嘴几何与压力控制，把快速降压转化为有利于液滴细化的气爆雾化。 |
| 施工稳定性 | 温度、黏度、距离变化会放大现场波动。 | 把喷枪设计与供压、CO₂ 比例、配方体系协同优化，提高容错性。 |

四、关键文献和资料怎么理解

标准版：目前最贴近喷枪主题的核心文献，是围绕 scCO₂ 喷涂聚氨酯树脂流场和动力学行为开展的数值模拟研究；它们把喷枪从经验型部件，推进成了可以被建模、被解释、被优化的工程对象。

通俗版：以前更多是在问“能不能喷”，现在开始认真回答“为什么这样喷、怎样喷得更稳”。

五、翻译整理后的核心结论

1. 英文 CFD 文献的核心结论

围绕超临界 CO₂ 喷涂聚氨酯树脂过程，研究重点是喷枪内部及喷射区域的压力、速度、湍流和流动特征。这说明喷枪不是单纯出口构件，而是决定喷涂稳定性和雾化质量的核心环节。

2. 中文喷涂研究的可借鉴结论

跨体系喷涂研究表明，CO₂ 含量和系统压力对液滴尺寸影响最大，喷涂距离和温度影响相对较小。这对聚氨酯喷枪优化具有直接参考意义。

六、比赛里最推荐的表述

标准版：我们研究的不是一般意义上的聚氨酯喷涂设备，而是超临界 CO₂ 辅助体系中最关键的喷枪环节。喷枪决定了高压混合物能否在瞬时降压后稳定完成二次雾化，并进一步影响液滴尺度、材料损耗、喷涂均匀性和最终泡沫/涂层质量。

通俗版：这个技术的难点，不只是“把 CO₂ 加进去”，而是“怎么从枪口里又稳又细地喷出来”。谁把喷枪搞明白了，谁就真正抓住了这条技术路线的工程命门。

一句话版：喷枪是把“超临界 CO₂ 优势”变成“可施工结果”的核心部件。

七、可以直接放在 PPT 上的结论

• 喷枪/喷嘴不是附属零件，而是超临界 CO₂ 辅助聚氨酯喷涂的关键技术节点。

• 当前研究重点正从“设备可用”转向“喷枪内部流场与动力学机理可解释”。

• CO₂ 含量、系统压力、喷嘴几何和混合结构，是决定喷枪性能的四个核心维度。

• 未来喷枪优化方向将更依赖 CFD 建模与结构—工艺协同设计，而不是单纯经验试错。

八、参考文献与链接

[1] Numerical Simulation of Flow Characteristics for Supercritical CO2-Sprayed Polyurethane Resin

链接：https://www.mdpi.com/2073-4360/16/7/940

[2] 超临界CO2喷涂聚氨酯树脂动力学行为的数值模拟

链接：https://sns.wanfangdata.com.cn/sns/perio/jazgy/?tabId=column&ztext=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%8A%A5%E5%91%8A&page=1&yearType=1&order=publish_year/issue_nu

[3] 浙江华创超临界CO₂辅助聚氨酯喷涂技术

链接：https://chem.jgvogel.cn/c1532855.shtml

[4] 超临界二氧化碳用于酚醛清漆喷涂的研究

链接：https://html.rhhz.net/yykj/html/201904004.htm

[5] Supercritical Fluid Spray Application Technology

链接：https://p2infohouse.org/ref/25/24795.pdf