# 传统聚氨酯行业痛点及政策报告

——中国生态环境部政策法规与行业挑战分析
整理日期：2026年4月9日

# 一、聚氨酯发泡剂代际演变

聚氨酯（PU）硬质泡沫是世界上最重要的绝热材料之一，广泛应用于冷藏集装箱、冰箱冷柜、建筑板材、管道保温、喷涂、太阳能热水器等领域。发泡剂经历了四代演进：

第一代：氟利昂（CFC-11）——已全面淘汰，破坏臭氧层

第二代：含氢氯氟烃（HCFC-141b）——ODP=0.11，2026年中国全面禁止

第三代：氢氟碳化物（HFCs）——GWP高，受《基加利修正案》管控

第四代：氢氟烯烃（HFOs）及CO₂发泡技术——低GWP/零GWP，是未来方向

# 二、痛点一：HCFC-141b淘汰压力已到紧要关头

2025年7月，生态环境部发布《关于禁止生产以1,1-二氯-1-氟乙烷（HCFC-141b）为发泡剂的聚氨酯产品的公告》（征求意见稿），全行业淘汰时间表正式落地。

| 子行业 | 禁令时间 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 冰箱冷柜、冷藏集装箱、电热水器 | 2020年1月 | 已完成 |
| 保温管道、太阳能热水器 | 2024年12月 | 已完成 |
| 板材 | 2025年6月 | 剩余<50吨 |
| 喷涂（延迟半年） | 2025年12月 | 剩余3000吨，占总量34% |
| 自结皮、鞋底 | 2025年12月 | 剩余<900吨 |

关键数据：

全国使用HCFC-141b的聚氨酯硬泡企业超过5000家，分布在全国各地

全行业发泡剂住淘汰：75%以上集中在喷涂子行业

喷涂子行业剩余HCFC-141b约3000吨，占该子行业应淘汰总量约34%

行业门槛低，企业规模参差不齐，淘汰执行难度极大

# 三、痛点二：替代技术面临多重困境

## 3.1 碳氢类发泡剂（当前主流过渡方案）

优势：保温性能接近原有水平

劣势：需对发泡设备及生产厂房进行防爆改造，资金投入大；需通过当地消防部门验收；部分企业还需搬迁

## 3.2 水发泡技术

优势：不需要改造设备

劣势：泡沫保温性能下降，原料消耗量略有增加，替代后运行成本增加

## 3.3 HFCs作为替代也遇新问题

HFC-245fa、HFC-134a同样属于氢氟碳化物，受《基加利修正案》管控

2024年已冻结在基线水平，2029年开始削减，高GWP替代品反成被管控对象

2026年1月起全面禁止生产以HFCs为制冷剂的家电产品

## 3.4 HFO技术是方向但尚未普及

HFO-1234yf（GWP<1）等氢氟烯烃是未来发展方向，但成本较高

国内应用还处于初始阶段，技术转化需要时间

# 四、痛点三：VOC排放与绿色转型压力

聚氨酯泡沫生产过程中，烃类发泡剂和溶剂等原料会产生大量挥发性有机物（VOC）：

乙酸酯类等专用溶剂是VOC检测的重点对象

挥发性有机物对人体健康有害，影响大气臭氧层与空气质量

工业涂装工序是VOC重要排放源，喷涂子行业尤为突出

随着环保政策收紧，VOC排放不达标的中小企业面临停产整顿压力

# 五、痛点四：行业集中度低，中小企业转型困难

聚氨酯硬泡行业结构性问题突出：

企业数量超5000家，多为中小型企业，主要分布在江苏、浙江、山东、河南等地

生产过程简单，行业门槛较低，企业规模参差不齐

多数中小企业技术能力不足，环保改造资金有限

替代技术信息不对称，行业培训和教育体系尚未完善

# 六、生态环境部相关政策汇总

| 时间 | 政策内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 2025年7月 | 《关于禁止生产以HCFC-141b为发泡剂的聚氨酯产品公告》征求意见稿 | 生态环境部 |
| 2025年11月 | 生态环境部负责人就2025年度消耗臭氧层物质和HFCs管理答问 | 生态环境部 |
| 2025年10月 | 2025年度HFCs配额总量设定与分配方案 | 生态环境部 |
| 2024年9月 | 2025年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案 | 生态环境部 |
| 2021年9月 | 关于严格控制第一批HFCs化工生产建设项目通知 | 生态环境部 |
| 2026年1月 | 禁止生产以HFCs为制冷剂的家用电冰箱和冷柜产品 | 生态环境部（征求意见稿） |

# 七、超临界CO₂技术的战略机遇

针对传统聚氨酯行业的四大痛点，超临界CO₂辅助聚氨酯喷涂技术具有独特战略价值：

零ODP：CO₂臭氧消耗潜能为零，完全替代HCFC-141b

零GWP：CO₂全球升温潜能值为1（基准值），远优于HFCs

VOC接近零：无需有机溶剂，从源头解决VOC排放问题

不需防爆改造：CO₂为惰性气体，不燃不爆，规避碳氢发泡的安全隐患

保温性能优异：CO₂在超临界状态下溶解度更高，泡沫细密度更好

技术契合：完美契合2025年HCFC-141b全面淘汰和HFCs削减的政策时间窗口

# 八、参考来源与链接

⚓ 生态环境部：HCFC-141b聚氨酯产品禁止生产公告（2025年7月）
  https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202507/W020250702370386459930.pdf

⚓ 生态环境部：2025年度HFCs配额总量设定与分配方案
  https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202410/W020241021377934970638.pdf

⚓ 生态环境部：禁止生产HFC制冷剂家电公告（征求意见稿）
  https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202508/W020250815560674873899.pdf

⚓ 生态环境部：关于严格控制第一批HFCs化工建设项目
  https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202109/W020210930340098727769.pdf

⚓ 生态环境部：2025年度ODS和HFCs管理答问
  https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202411/t20241113_1095266.shtml

⚓ 中国聚氨酯工业协会：HCFCs淘汰计划
  https://pu.org.cn/web/22/201110/349.html

⚓ 聚氨酯泡沫行业HCFC完全淘汰时间提前到2025年底
  https://www.soliao.com/news/other/11362.html

⚓ 电器杂志：聚氨酯发泡剂替代有坚持有回归（2025年）
  https://www.dianqizazhi.com/2025/01/08/64744.html

⚓ 聚氨酯行业重大变革：2026年起HCFC-141b发泡剂将被全面封杀
  https://zhuanlan.zhihu.com/p/1926290765455270448