# 超临界CO₂发泡技术制备聚己内酯泡沫的技术进展与应用

Technical Development and Application of Supercritical CO₂ Foaming Technology in PCL Foam Production
原文：Scientific Reports (Nature), 2024, 14:6825
作者：Yujin Zhou, Yingrui Tian, Mengdong Zhang（武汉理工大学等）

# 摘要

聚己内酯（PCL）具有生物相容性好、可生物降解、无毒、柔韧性和加工性好等优点。PCL基发泡材料在骨组织工程、医用贴片、药物递送、增强材料等领域有广泛应用前景。超临界CO₂（ScCO₂）发泡技术因不使用有机溶剂、绿色环保、发泡剂成本低而被视为生产PCL泡沫的极具前景的技术。然而，由于ScCO₂发泡技术的局限性，单独使用该技术已无法满足当前生产需求。因此，ScCO₂发泡技术必须与其他技术相结合，以开发性能更优的PCL泡沫产品。本文系统综述了ScCO₂发泡技术在PCL泡沫生产中的技术发展，探讨了ScCO₂发泡的成型工艺和PCL泡沫的传统制备工艺，分析了各种工艺的优缺点，并提出了ScCO₂发泡与其他技术相结合的六种联合技术及其在PCL泡沫中的应用。最后，对ScCO₂发泡技术生产PCL泡沫的未来研究方向进行了展望。

# 一、研究背景与意义

全球骨折发生率因人口老龄化、意外事故和骨病等因素持续升高。2019年全球新增骨折约1.78亿例，骨质疏松患者约2亿人。骨移植是常用的骨缺损修复方式，但恢复周期长、医疗成本高。

聚己内酯（PCL）是一种生物可吸收聚合物，生物相容性好、可生物降解，是组织工程的理想材料。相比聚乳酸（PLA），PCL降解更慢但抗冲击性能更好，更适合长期植入物和控释应用。

# 二、超临界CO₂发泡技术原理

ScCO₂发泡技术的基本原理：

CO₂在超临界状态下具有类似液体的密度和类似气体的低粘度

高压下CO₂溶解到聚合物熔体中，降低熔体粘度

降压时CO₂从过饱和状态析出，形成均匀气泡核

气泡核在聚合物中膨胀生长，形成微孔结构

通过温度控制定型，获得闭孔或开孔泡沫

# 三、ScCO₂发泡技术的优势与局限

优势：

绿色环保：完全不使用有机溶剂，VOC零排放

成本低：CO₂来源广泛，价格低廉，可回收利用

工艺简单：无需添加化学发泡剂

细胞均匀：scCO₂扩散快，气泡成核均匀

局限：

单独ScCO₂发泡技术无法满足高性能PCL泡沫的生产需求

PCL熔体强度相对较低，限制了发泡倍率和泡孔结构

需要对ScCO₂发泡工艺与其他技术进行联合优化

# 四、六种ScCO₂联合发泡技术

为克服单一ScCO₂发泡的局限，研究者开发了多种联合技术：

| 联合技术 | 组合方式 | 优势 |
| --- | --- | --- |
| 热压成型联合 | ScCO₂发泡+热压成型 | 可制备高发泡倍率PCL泡沫，孔径分布均匀 |
| 3D打印联合 | ScCO₂发泡+3D打印骨架 | 实现个性化骨组织工程支架制备 |
| 微通道联合 | ScCO₂发泡+微通道技术 | 精确控制泡孔尺寸和分布 |
| 热处理联合 | ScCO₂发泡+热处理调控 | 优化晶体结构，提高力学性能 |
| 共混改性联合 | ScCO₂发泡+聚合物共混 | 改善熔体强度，优化发泡效果 |
| 纳米颗粒联合 | ScCO₂发泡+纳米填料 | 异相成核，提高泡孔密度和均匀性 |

# 五、PCL泡沫的应用领域

骨组织工程：3D打印PCL支架用于骨缺损修复，促进骨组织再生

药物递送：多孔PCL泡沫作为控释载体，实现药物缓慢释放

医用敷料：柔性PCL泡沫贴片用于伤口愈合

增强材料：PCL泡沫夹芯结构用于复合材料增强

保温隔热：PCL泡沫的闭孔结构提供优异隔热性能

# 六、未来研究方向

ScCO₂发泡与其他先进制造技术的深度融合（如3D打印、微纳制造）

高性能生物基PCL共聚酯的开发

PCL泡沫孔结构的精准调控机制研究

规模化生产工艺的优化和成本控制

PCL泡沫在组织工程中的长期生物安全性和降解行为研究